| 데이터 분석 관리(Data Analysis) |  |
| --- | --- |
| 승인 (Approval) |  |
| □ 관리 본 : (No. ) □ 비관리 본 |  |
| 주 관 (Owner) | RA/QC팀 |
| 작 성 (Written) | Sign |
| 검 토 (Review) | Sign |
| 승 인 (Approval) | Sign |

- 목적 (Objective)

본 절차서는 (이하 “당사”라 한다.)의 제품생산에 필요한 시험검사 및 생산활동 전반에 걸쳐 통계적 기법에 의한 데이터 분석을 통하여 품질경영활동의 합리성과 효율성을 증대하도록 하는데 그 목적이 있다.

- 적용범위(Scope)

본 절차서는 당사의 품질경영시스템의 프로세스 지표 및 공정능력과 제품특성의 적합성을 검증하기 위하여 사용하는 데이터 분석에 대하여 적용한다.

- 용어 정의(Terms and Definitions)

- QC 7가지 기법

품질관리활용 기법으로 문제점 파악 및 현상요인분석 개선조치 등을 관리하기 위한 도구로서 특성 요인도, 팔레트도, 히스토그램, 산점도, 체크시트, 관리도, 층별을 말한다.

- 샘플링검사

검사규격에서 샘플링검사 방식에 따라 시료를 채취하여 검사 및 시험한 후 결과를 검사표 와 비교하여 합격, 불합격 판정을 하는 검사를 말한다.

- 관리도

공정의 이상을 알기 위하여, 공정관리, 공정해석을 위하여 활용하는 그래프를 말한다.

- 공정능력

공정이 충분히 표준화되고 이상원인이 제거되어 공정이 안정상태로 유지되었을 때 어느 정도의 품질이 실현되는지 표시하는 것을 말한다.

- 책임과 권한(Responsibility and Authority)

  - 품질책임자

    - 품질과 관련한 데이터 분석에 대한 책임

  - RA/QC팀

    - 적합한 데이터 분석을 선정하여 활용하고 데이터를 수집

    - 데이터 분석의 효율적인 적용을 위한 교육을 실시

  - 해당부서

    - 데이터 분석에 필요한 업무에 협조

- 업무 절차 (Step by Step Procedure)

  - 데이터 분석 적용

모든팀은 다음 사항에 대하여 통계적 기법을 적용하며 데이터를 수집ㆍ분석한다.

- 로트 별 검사, 시료수 결정 및 합격, 불합격 판정

- 수입검사, 중간검사, 최종검사

- 개선점, 프로세스와 공정관리 및 공정능력 특성 및 경향검토

- 품질수준의 결정 및 검사계획신뢰성 검사

- 피드백 및 고객불만 원인분석

- 공급자 특성

  - 데이터 분석 활용

- 해당부서는 데이터 및 자료분석을 위하여 적절한 통계적기법을 활용하며, 필요시 아래와 같은 방법을 적용할 수 있다.

| 분석항목 | 분석 데이터 | 분석 방법 | 주기 | 담당 | 해당 프로세스 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 피드백 |  |  |  |  |  |
| 고객으로부터의 정보 및 피드백 | 설문지 | 고객 만족도 향상율 | 1회/년 | 마케팅팀장 | 피드백 P |
| 고객불만 발생현황 | 고객 불만 건수 | 고객 불만 건수, 불만 타입 등의 도표화 | 1회/월 | 마케팅팀장 | 고객불만처리P |
| 제품 요구사항 적합성 |  |  |  |  |  |
| 부적합 발생 현황 | 부적합품 데이터 | 부적합품 감소율, 고객불만 감소율 | 1회/분기 | RA//QC팀장 생산팀장 | 부적합품관리P |
| 품질특성 | -원부자재검사불량 -반제품검사불량 -완제품검사불량 | 실적/계획 | 1회/월 | RA/QC팀장 | 검사 및 시험업무P |
| 개선점, 프로세스와 제품의 특성 및 경향 |  |  |  |  |  |
| 각 프로세스의 주요지표 | 계획대비실적 | 각 부분별 미달성 비율 | 1회/분기 | 모든 팀장 | 모든 프로세스 |
| 각 프로세스의 개선점(CAPA) | 실시건수 | 완료율 | 1회/년 | RA/QC팀장 | 시정예방P |
| 제품특성 | 계획대비실적 | 제품 성능 지표 달성률 | 1회/분기 | 생산팀장 | 생산관리P |
| 공급업체 평가 |  |  |  |  |  |
| 공급업체평가 | - 공급자 QCD -공급자 정기평가 | 목표/실적, 납입실적 | 1회/월 1회/년 | 경영팀장 | 구매업무P |
| 감사결과 |  |  |  |  |  |
| 감사결과 | 부적합건수 | 완료율 | 1회/년 | RA/QC팀장 | 내부감사 P |

- 데이터의 수집과 분석은 다음의 기법을 활용하여 분석하도록 한다.

| 기법 | 의의 | 사용법 | 주의점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파레토그램 | 관리대상의 항목을 층별하고 불량, 고장, 결점 등의 발생 건수 등을 출현 도수의 크기로 배열과 동시에 누적의 합을 나타내며 손실이 큰 소수의 항목을 중점 항목으로 선정하여 우선적으로 제거하기 위함이다. | 불량의 원인이나 항목 중 제거항목과 해결항목을 명확히 한다. | 불량 건수 뿐만 아니라 손실 금액으로도 작성한다. |
|  |  | 개선 전, 후의 파레토그램을 비교하여 불량의 비율 감소 여부를 비교한다. | 개선 효과를 금액으로 평가 한다. |
| 특성 요인도 | 특성과 원인의 관계와 어떠한 영향을 주고 있는가를 알기 위함이다. | 품질 특성이나 불량 항목에 영향을 미치는 원인을 조사한다. | 브레인 스토밍으로 많은 사람의 의견을 모은다. |
| 그래프 | 서로 관계가 있는 2개 또는 그 이상의 양의 상대 값을 나타내기 위함이다. | 숫자의 대소의 비교에는 막대 그래프, 시간에 의한 변화는 꺾은선 그래프를 이용하여 데이터의 정리에 사용한다. | 목적에 맞게 구분하여 사용하고 알아보기 쉽게 작성 한다. |
|  |  | 꺾은선 그래프는 데이터가 규격치나 설정치내에 포함되는지에 대한 여부와 시간에 따른 변화를 본다. | 규격치나 설정치 값에 여유가 있어야 한다. |
| 층 별 | 수집된 데이터를 특성 항목별로 분류함으로 수집시간 중복 누락의 낭비를 제거하기 위함이다. | 데이터를 4M, 일, 시간 별로 나누어 정리하고 원인과 대책을 생각한다. | 분류 기준을 여러 가지로 생각한다. |
| 산 포 도 | 각각의 특성치를 X축 Y축에 나타내어 짝을 이룬 두 종류의 데이터 사이의 관계를 조사하기 위함이다. | 원인 결과는 비교 대상의 데이터를 통해 서로 의 관계를 본다. | 데이터 수는 30개, 가능하면 100개 정도가 바람직하다. |
| 체크 시트 | 일상의 생활에서 잘못된 것이나 누락된 것을 방지하기 위함이다. | 문제가 되는 원인이나 불량의 현상을 체크 하여 판단한다. | 문제에 맞는 작성법을 생각한다. |
| 관리도 | 품질에 영향을 미치는 공정을 대상으로 공정의 상태를 조사하여 공정의 변동이 일정한 범위 내에 있는가의 여부를 확인하고 범위를 벗어난 경우에는 원인을 규명하고 이를 제거하여 공정을 다시 안정시키는 대책을 강구하기 위함이다. | 만성 불량이나 산포가 너무 크지 않는가, 한계 밖의 점이나 경향, 주기가 없는가를 조사한다. | 구분의 방법에 주의하여 층별 방법을 연구한다. |
|  |  | 불량률이나 산포가 작아서 공정이 안정 상태에 있는가를 조사한다. | 대책이나 조치로 대비하여 본다. |
| 브레인 스토밍 | 일정한 테마에 관하여 회의형식을 채택하고, 구성원의 자유발언을 통한 아이디어의 제시를 요구하여 발상을 찾아내기 위함이다. | 멤버 전원이 협력하여 아이디어를 내서 개선안을 작성 실시한다. | 많은 아이디어를 낸다. |
| 히스토그램 | 계량치 데이터(길이, 무게, 온도 등의 연속 측정치)가 존재하는 범위를 데이터의 출현 도수로 헤아려 도수분포표를 만든 다음 이를 막대그래프로 표시하기 위함이다. | 4M에 의해 충분한 데이터로 히스토그램을 작성하고 분포의 모양이나 규격치와의 관계를 본다. | 데이터 수는 30개, 가능하면 100개 정도가 바람직하다. |
|  |  | 개선 전, 후의 히스토그램을 작성하여 비교한다. | 규격치나 설정치 값에 여유가 있어야 한다. |

  - 데이터 분석의 적용

    - 품질책임자는 경영검토자료로서 관련부서에서 통보한 품질문제, 부적합사항, 고객불만사항과 이들에 대한 시정 및 예방조치 사항을 통계적 기법으로 분석하도록 추천 및 조언해야 한다.

    - 해당 팀에서는 검사 및 시험, 공정능력, 품질문제, 부적합사항, 고객불만사항과 이들에 대한 시정 및 예방조치 사항을 통계적 기법을 사용하여 분석, 관리해야 한다.

    - 데이터 분석 결과 품질경영시스템의 적절성, 적합성 및 효과성에 문제가 있을 때 해당팀은 분석결과를 개선을 위한 입력으로 사용해야 하며, 발생된 기록은 해당기록 파일링 시스템에 보관하도록 한다.

  - 기 록

본 절차서에 관련된 기록은 문서 및 품질기록관리 절차서(P-401)에 따른다.

- 관련 문서 (Related Documents)

  - 문서 및 품질기록 관리 절차서(P-401)

  - 검사 및 시험업무 절차서(P-803)

  - 교육훈련 절차서 (P-601)

- 제 개정 이력(Revision History)

| Rev. No. | Date | 변경내용 (Description of Changes) |
| --- | --- | --- |